Беспроводный пылесос Dreame V9

Руководство пользователя

dreame

# Важная информация по технике безопасности

Перед использованием пылесоса dreame внимательно прочтите руководство пользователя.

## Предупреждение

Настоящий прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими возможностями, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимания связанных с этим опасностей. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. Уборка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

НЕ позволяйте маленьким детям управлять прибором или использовать его в качестве игрушки. При использовании прибора детьми или возле детей требуется пристальное наблюдение.

НЕ используйте на открытом воздухе или на влажных поверхностях. Используйте только на сухих поверхностях. НЕ прикасайтесь к зарядному устройству или пылесосу мокрыми руками.

Перед использованием проверьте аккумулятор и зарядные устройства на предмет повреждений.

НЕ используйте пылесос с поврежденным блоком питания или зарядным устройством.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать в воду при очистке, убедитесь, что все фильтры полностью высохли после регулярной очистки.

Всегда выключайте прибор перед подключением или отключением насадки для пола. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство без мягкого валика, крышки пылесборника и всех фильтров.

Используйте только с блоком питания YLS0241A-K300080, YLS0241B-K300080. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для зарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, входящий в комплект поставки этого устройства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пылесосить легковоспламеняющиеся или горючие материалы (например, жидкость для зажигалок, бензин или керосин) и не используйте пылесос в местах, где они могут быть.

НЕ собирайте пылесосом токсичные растворы (например, хлорсодержащий отбеливатель, нашатырный спирт или очиститель канализации). НЕ собирайте пылесосом пыль гипсокартона, каминный пепел или угли.

НЕ используйте в качестве насадки к электроинструментам для сбора пыли. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пылесосить дымящиеся или горящие предметы, такие как раскаленный уголь, окурки или спички.

НЕ собирайте пылесосом твердые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, винты или монеты, которые могут повредить пылесос.

Держите насадку для пола и пылесос подальше от волос, лица, пальцев, открытых ног или свободной одежды.

НЕ вставляйте никакие предметы в отверстия. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство, если какое-либо отверстие заблокировано, не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может ограничить поток воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить пылесос на неустойчивые поверхности, такие как стулья или столы.

Прибор должен обслуживаться только квалифицированным специалистом по ремонту с использованием только идентичных запасных частей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ модифицировать или пытаться отремонтировать прибор или блок питания самостоятельно, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.

Следуйте всем инструкциям по зарядке и НЕ заряжайте пылесос за пределами диапазона температур (0° C~40° C). Неправильная зарядка или при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может повредить аккумулятор и повысить риск возгорания.

Не заряжайте и не используйте пылесос на открытом воздухе, в ванной или бассейне, не используйте на влажной поверхности или для очистки от капель дождя, воды, снега.

Настоящий прибор соответствует Директиве WEEE 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Данная маркировка указывает на то, что изделие не должно утилизироваться совместно с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред

окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата утилизируемого устройства, используйте системы возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие.

Они могут использовать этот продукт для экологически безопасной переработки.

Настоящий прибор соответствует европейским директивам по электромагнитной совместимости (EMC) 2014/30/EU и его редакциям, а также директивам по низковольтному оборудованию

(LVD) 2014/35/EU и ее редакциям.

## Пожалуйста, прочтите и храните инструкции соответствующим образом.

Используйте только с блоком питания YLS0241u-x300080.

# Сборка

## Знакомство с пылесосом

Принципы работы изделия

# Сборка

## Перечень комплектующих

# Сборка

## Порядок сборки

| Сборка насадки и трубы, как показано на рисунке. Установка НАСТЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ с помощью ВИНТОВ, необходимо просверлить два отверстия (φ8 мм и глубиной 30 мм) в стене. |  |
| --- | --- |

Сборка

Крепление комплектующих

Сборка комплектующих, как показано на рисунке.

Установка комплектующих и основного устройства на НАСТЕННОМ ДЕРЖАТЕЛЕ, как показано на рисунке.

# Использование пылесоса

Зарядка аккумуляторной батареи

При первом использовании аккумулятор может быть заряжен не полностью. зарядите аккумулятор, как показано на рисунке ниже.

Метод зарядки аккумулятора 1			Метод зарядки аккумулятора 2

Состояние индикаторов

# Использование пылесоса

## Управление операциями

Вы можете выбрать различные настройки всасывания от низкого до высокого уровня, установив переключатель контроля всасывания.

## Использование валика из мягкой ткани

Валик для мягкой ткани можно использовать на ковре, полу из твердых пород дерева или кафеле. Пылесос отключит питание насадки, если насадка застряла.

## Использование комплектующих

1. Плоская пылесосная головка 2-в-1 и насадка для защиты от клещей; подходит для очистки поверхностей кровати, дивана и т.д.

2. Щеточная пылесосная головка 2-в-1; подходит для очистки углов щелей ... и т.д.

Техническое обслуживание

## Очистка пылесборника и HEPA

Опорожните пылесборник, нажав кнопку фиксации пылесборника, когда мусор достигнет отметки MAX.

Очистите циклон, как показано на рисунке ниже.

# Техническое обслуживание

## Очистка пылесборника и фильтра HEPA

Снимите HEPA, как показано ниже.

Промойте HEPA водой. При необходимости удаляйте грязь с HEPA между очистками. Когда HEPA полностью высохнет, установите HEPA обратно.

Предупреждение

Убедитесь, что HEPA полностью высох.

Техническое обслуживание

| Чистящий валик для дивана | Очистка насадки от клещей |
| --- | --- |
| Снимите мягкий валик, как на картинке. Удалите все нитки, волосы или мусор, которые могут быть намотаны на мягкий валик, колесо. | Снимите крышку насадки от клещей. Удалите любые веревки, волосы или мусор, которые могут быть намотаны на насадку от клещей |

# Хранение

Снимите трубу, насадку, противоположную насадку и комплектующие с основного устройства и храните их при комнатной температуре.

# Устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Пылесос не работает | Аккумуляторная батарея разряжена | Зарядите батарею |
|  | Нет всасывания | Проходит чистый воздух |
| Слабое всасывание | Пылесборник и HEPA загрязнены | Очистите пылесборник и HEPA |
|  | Сопло забито | Очистить сопло |
| При запуске первая лампа горит красным | Ошибка аккумуляторное батареи | Свяжитесь с компанией Dreame для обслуживания |
| При запуске первая лампа мигает красным | Неподходящее зарядное устройство | Используйте подходящее зарядное устройство из комплекта |
| При запуске мигает первый индикатор | Неправильный адаптер | Выберите оригинальный адаптер |
| Сбой зарядки аккумулятора | Плохое соединение с зарядным устройством | Убедитесь в надежном соединении |
|  | Соединение надежное, но все еще не работает | Свяжитесь с компанией Dreame для обслуживания |

Если ни один из способов не устранил неисправность, с которой вы столкнулись при использовании изделия, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов компании Dreame.

# Послепродажное обслуживание.

Если требуется помощь в эксплуатации пылесоса Dreame, свяжитесь со службой поддержки

по телефону: 400 875 9511, отправьте электронное письмо на www.dreame.tech или отправьте письмо по почте в штаб-квартиру Shangjin wan Headquarters, building E3 economic garden, 2288 Wuzhong boulevard, suzou, jiangsu.

| Не работайте рядом с открытым пламенем | Не кладите и не заряжайте аккумулятор рядом с обогревателем. | Не пытайтесь собрать воду или жидкость | Не пытайтесь собрать горящий предмет | Не приближайте руку к вакуумной головке во время работы. | Не ставьте основную машину на плиту или рядом с ней. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |